Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

«Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського»

Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури

Звіт

З виконання лабораторної роботи №1

з дисципліни “Схемотехніка аналогової та цифрової радіоелектронної апаратури - 1”

Виконав:

студент групи ДК-51

Якименко О. О.

Перевірив:

доц. Короткий Є В.

Київ – 2018

Для вимірів та генерацій сигналів, побудови графіка АЧХ було використано плату Analog Discavery2

1.  Дослідження суматора напруг на резисторах

1.1) Було побудовано суматор напруг на двох резисторах по 47кОм та двома джерелами напруги - одне 4В інше 2В.

1.2)Теоретичне значення напруги в точці Vout=0.5(2+4)=3В

Виміри

Як бачимо - трохи менше за 3В, але з урахуванням деяких похибок, значення відповідає теоретичним розрахункам.

1.3)Симуляція в LTSpice

Схема

Сигнали

U2

Uout

U1

Порівнюючи симуляцію та реальні виміри можу сказати, що симуляція це ідеальна модель, яка побудована на теоретичних формулах і завжди видає точний результат, але в моделях зазвичай не враховуються побічні фактори, які впливають на реальні показники, тому ми й маємо невеличкі розбіжності (модель 3В, реальний тест 2.927В) в результатах. Але результат реальних тестів менший ніж в симуляції, бо поки сигнал дійде до точки виміру, напруга може виділитись ще десь. В даній ситуації скоріш за все впливають 50 омні щупи і точність вимірювання приладу. Також впливати може ще внутрішній опір джерела.

1.4)На суматор згідно з завданням було подано 2 сигнали (1 - імпульсний, амплітуда 1В , мінімум -1В, частота 1кГц, коефіцієнт заповнення 0.5; 2 - синусоїдальній, 5кГц, амплітуда 1В)

Параметри осцилографа: 0.5 В/клітинка , 0.5 мс/клітинка

Вхідні сигнали

Результат. Спостерігаєм змішування сигналів

1.5) Симуляція - всі налаштування такі самі як і в реальному досліді. За формою сигнали ідентичні, хоча при переходу імпульсного сигналу з 1В в -1В в реальному досліді спостерігається на цій ділянці деяка кривизна, а в симуляції там вертикальна лінія. Це обумовлено особливостями перехідних процесів в реальному джерелі сигналів.

Вихідний сигнал.

Вхідні:

2.  Дослідження RC ланцюжка

2.1)Було складено RC ланцюжок

З параметрами

R=1кОм

C=15нФ

2.2) Щоб конденсатор досягнув 0.99E потрібен час 5RC

5RC=5*103*15*10-9=75мс

2.3) На вхід подано імпульсний сигнал, амплітуда 1В , мінімум -1В, частота 3.1кГц (частота при якій період в 5 разів більший за розраховану тривалість заряду-розряду)

на виході отримали

Тут Параметри осцилографа: 0.5 В/клітинка , 0.2мс/клітинка

Перевірка часу заряду-розряду конденсатора

Тут Параметри осцилографа: 0.5 В/клітинка , 50мкс/клітинка

В даному випадку, в реальному досліді за 75мкс конденсатор зарядився до 965.6мВ, що відповідає теоретичним очікуванням.

2.4)Симуляція в LTSpice повністю відповідає теоретичним очікуванням та реальному досліду. При 76мкс зарядився до 987мВ

3.  Дослідження RC фільтру низької частоти.

3.1)Використано схему, яка побудована в завданні 2

3.2)Розрахунок частоти зрізу

fз=12π×R×C=12×3,14×1×103×15×10-9≈10.6кГц

3.3) Було розраховано ряд значень Ku теоретичного фільтру та порівняно з даними, отриманими експериментально. Результати наведено у таблиці:

| № | f, кГц | Ku теоретичне | Ku експеримент. | Похибка, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | 1 | - |
| 2 | 0.5 | 0,999 | 0,999 | 0 |
| 3 | 1 | 0,996 | 0,994 | 0,2 |
| 4 | 2.5 | 0,973 | 0,959 | 1,4 |
| 5 | 5 | 0,905 | 0,863 | 4,6 |
| 6 | 7.5 | 0,817 | 0,752 | 8 |
| 7 | 10.6 | 0,707 | 0,651 | 7,9 |
| 8 | 12 | 0,662 | 0,582 | 12,1 |
| 9 | 15 | 0,577 | 0,497 | 13,9 |
| 10 | 20 | 0,469 | 0,396 | 15,7 |
| 11 | 30 | 0,333 | 0,277 | 16,8 |
| 12 | 50 | 0,208 | 0,171 | 17,8 |

Виділено жирним частоту зрізу.

Перевірка: чи при частоті близькій до нуля Ku більше в корінь з двох раз більший ніж Ku на частоті зрізу

0.651*1.41=0.918 це майже дорівнює 0.999, що з урахуванням деяких похибок підтверджує теорію

АЧХ

Загальна форма АЧХ відповідає теоретичній

Точка частоти зрізу (-3дБ) знаходиться на частоті 8.152кГц, шо трохи не відповідає теоретичним розрахункам (10.6кГц), але значення доволі близьке до розрахованого, тому з урахуванням похибок можна сказати, що відповідає очікуванням.

Швидкість спадання -20дБ як і зазначено в теорії

3.4)Було симульовано АЧХ в LTSрice і форма сигналу повністю відповідає теорії, також значення частоти зрізу(10.6кГц) знаходиться саме у точці -3дБ, що абсолютно точно відповідає розрахункам

Висновок

Отже, в цій лабораторній роботі ми дослідили суматор напруги на резисторах, та RC ФНЧ. Спочатку виконали завдання за допомогою Analog Discavery2, а потім провели симуляцію в LTSpice. Всюди результати реальних вимірів майже зійшлися з розрахунками.

Збіжність розрахунків з реальними дослідами підтверджує коректність теорії.